BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista- Sl.glasnik RS 11/2024

Datum izrade bezbednosnog lista : 14.12.2016.

Datum od kada se menja predhodna verzija bezbednosnog lista: 1.9.2024

Verzija 3

| POGLAVLJE 1 | IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PRIVREDNOG DRUŠTVA/ PREDUZETNIKA |
| --- | --- |

1.1 Identifikator proizvoda:

Trgovacko ime: OASIS® EASY COLOR METALLIC SPREY

1.2	Identifikovani način korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju:

Namena: boja u spreju za bojenje svežeg i suvog cveća

Način korišćenja koji se preporučuje: Proizvod pre upotrebe snažno promućkati. Lagano isprskati sa udaljenosti od oko 20-30 cm.

Način korišćenja koji se ne preporučuje: nema podataka

1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista:

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

FLORELA d.o.o.

Jug Bogdanova 10, Adrani

36 203 Kraljevo

Tel/Fax: 036/399555

e-mail: florelakraljevo@gmail.com

PROIZVOĐAČ:

SMITHERS-OASIS Germany GmbH

Nemačka

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:

Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA: 011/2661122, 011/2662755

011/3608 440 ,dostupan 24 sata

| POGLAVLJE 2. | IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| --- | --- |

2.1. Klasifikacija hemikalije:

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RSˮ, br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/23)

Aerosol 1 H222; H229

Opasnost od aspiracije 1 H304

Iritacija kože 2 H315

Iritacija oka 2 H319

Specifična toksičnost za ciljani organ-jednokratna izloženost 3 H336

Opasnost po vodenu životnu sredinu-hronično 2 H411

Kompletan tekst H-oznaka nalazi se u poglavlju 16

2.2. Elementi obeležavanja:

Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RSˮ, br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/23)

Piktogram:

GHS02		GHS07		GHS08		GHS09

Reč upozorenja: OPASNOST

Obaveštenja o opasnosti:

H222 Veoma zapaljiv aerosol

H229 Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

H315 Izaziva iritaciju kože

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje

P211 Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja

P251 Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe

P261 Izbegavati udisanje spreja

P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu

P337+P313 Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/ posmatranje

P410+P412 Zaštiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 500C/1220

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode

Sadrži n-butil acetat, aceton

2.3. Ostale opasnosti:

Proizvod ne sadrži komponente identifikovane kao PBT ili vPvB u koncentraciji >0,1%

Proizvod ne sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u koncentraciji >0,1%

Proizvod ne sadrži supstance koje mogu da izazovu endocrine poremećaje

| POGLAVLJE 3. | SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA |
| --- | --- |

3.1. Podaci o sastojcima supstance:

nije relevantno

3.2. Podaci o sastojcima smeše:

Opasne komponente:

| komponente | CAS broj | EC broj | INDEX/ REACH Registracioni broj | Klasifikacija 2 | Maseni udeo % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan | 74-98-6 | 200-827-9 | 01-2119486944-21-xxxx | Zap.gas 1 H220 Gas pod prit. H280 | 10-30 |
| Butan | 106-97-8 | 203-448-7 | 01-2119474691-32-xxxx | Zap.gas 1 H220 Gas pod prit. H280 | 10-30 |
| n-Butil acetat | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | Zap.teč. 3 H226 Spec.toks.-JI 3 H336 | 10-25 |
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-00-8 | Zap.teč.2 H225 Irit.oka 2 H319 Spec.toks.-JI 3 H336 | 2,5-<20 |
| Aluminijum | 7429-90-5 | 231-072-3 | 013-002-00-1 | Zap.čvrst.1 H228 Kont.sa vodom zap.gas. 2 H261 | 0-10 |
| Ksilen | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-02200-9 | Zap.teč. 3 H226 Ak.toks. 4* H312 Ak.toks. 4* H332 Irit.kože 2 H315 | 0-10 |
| đIzobutan (sadrži <0,1% butadiene EC 203-450-8)) | 75-28-5 | 200-857-2 | 601-004-00-0 | Zap.gas 1 H220 Gas pod prit. H280 | 2,5-10 |
| *Ugljovodonici, C9, aromatični | 64742-95-6 | 918-668-5 | 649-356-00-4 | Asp.1 H304 Zap.teč. 3 H226 Spec.toks. -JI 3 H335 Spec.toks.-JI 3 H336 Vod.živ.sred.-hron. 2 H411 | 0-25 |
| Benzin (nafta), obrađen vodonikom, teški | 64742-48-9 | 927-241-2 | 649-327-00-6 | Asp. 1 H304 EUH066 | 0-5 |
| Etil benzen | 100-41-4 | 202-849-4 | 601-023-00-4 | Zap. teč. 2 H225 Ak.toks. 4* H332 | 0-2 |

2 Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RSˮ, br. 105/13, 52/17, 21/19, 40/23)

*Napomena L Mineralna bazna ulja sadržana u ovom proizvodu su visoko rafinisana i sadrže manje od 3% DMSO ekstrahovanih materija prema IP 346 metodi, i zbog toga nisu klasifikovana kao kancerogena

Za kompletan tekst H-oznaka, klasu opasnosti pogledati poglavlje 16

| POGLAVLJE 4 | MERE PRVE POMOĆI |
| --- | --- |

4.1. Opis mera prve pomoći

Kontakt sa kožom:                                 Odmah isprati sa dosta sapuna i vode;

Potražiti lekarsku pomoć

Kontakt sa očima:                                   Ispirati odmah sa puno vode 15 minuta. Obratiti se lekaru

Inhalacija: 	Skloniti ugroženu osobu od daljeg izlaganja.Izvesti osobu na čist vazduh. Potražiti lekarsku pomoć.

Gutanje:	Usta isprati vodom nekoliko puta. Ne izazivati povraćanje.Nikad ne davati ništa na usta osobi koja je u nesvesti. Obratiti se lekaru.

4.2. Najznačajniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Nema podataka

4.3. Naznačavanje potrebe hitne medicinske pomoći i posebanog tretmana

lečiti simptomski

| POGLAVLJE 5 | MERE ZA GAŠENJE POŽARA |
| --- | --- |

5.1. Sredstvo za gašenje požara:

suvi hemijski prah, pena otporna na alkohol, ugljen dioksid

Neprikladna sredstva za gašenje

pun vodeni mlaz

5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše:

Nepotpuno sagorevanje i piroliza proizvode manje ili više otrovne gasove CO, CO2, proivode pirolize Njihovo udisanje je veoma opasno.Simtomi možda neće biti odmah vidljivi. Potražite medicinsku pomoć.

5.3. Saveti za vatrogasce:

Nositi samostalni aparat za disanje. Nositi zaštitnu odeću kako bi se sprečio kontakt sa kožom i očima.Hladiti kontejnere sa mlazom vode

| POGLAVLJE 6 | MERE U SLUČAJU SLUČAJNOG ISPUŠTANJA |
| --- | --- |

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti:

Mere lične predostrožnosti: U skladu sa poglavljem 8 ovog bezbednosnog lista koji se odnosi na informacije za ličnu zaštitu. Obezbediti adekvatnu ventilaciju.

6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu:

Sprečiti prosipanje u vodotokove, zemlju i kanalizaciju; odlagati na mesto zakonom regulisano za odlaganje otpada

6.3. Metode i materijali za ograničavanje I čišćenje:

Pokupiti materijalom za apsorciju (npr. pesak, dijatomejska zemlja, univerzalna veziva) Mehanički skloniti.

Odlagati u skladu sa zakonom, poglavlje 13 pogledati

6.4. Upućivanje na druga poglavlja:

Upotreba lične zaštitne opreme- pogledati poglavlje 8

Odlaganje otpada- pogledati poglavlje 13

| POGLAVLJE 7. | RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE |
| --- | --- |

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:

Pažljivo pročitati etiketu.

Obezbediti dovoljno dobru ventilaciju prostora. Izbegavati prosipanje i prskanje u blizini ugrejanih površina ili izvora toplote. Držati dalje od otvorenog plamena, izvora toplote i zagrejanih površina. Zabranjeno pušenje. Sprečiti nastajanje elektrostatičkog pritiska

Operite ruke posle upotrebe proizvoda.

Ne jesti, ne piti i ne pušiti u radnom prostoru. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaženja u prostor za ishranu.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti:

Čuvati u dobro zatvorenim originalnom pakovanjimana na hladnom i dobro provetrenom mestu Kontejnere uvek nakon upotrebe zatvoriti. Zaštiti kontejnere od mraza, izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti. Ne skladištiti na temperaturi iznad 500C

Nekompatibilnosti: nema podataka

7.3. Specifične krajnje upotrebe:

nema podataka

| POGLAVLJE 8 | KONTROLA IZLOŽENOSTI/ LIČNA ZAŠTITA |
| --- | --- |

8.1. Kontrolni parametri:

Ograničenja izloženosti:

Korišćeni podaci: Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama.(„Službeni glasnik RS“ br. 106/09, 117/17, 107/21)

| komponente | CAS broj | ppm | mg/m3 | Kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksilen | 1330-20-7 | 50 100 | 221 442 | GVI (8 h) KGVI (15 min) |
| n-butilacetat | 123-86-4 | 50 150 | 241 723 | GVI (8 h) KGVI (15 min) |
| Aceton | 67-64-1 | 500 | 1210 | GVI (8 h) |
| Etil benzen | 100-41-4 | 100 200 | 442 884 | GVI (8 h) KGVI (15 min) |

Maksimalna dozvoljena koncentracija škodljivih gasova, para i aerosola u atmosferi radnih prostorija i radilišta SRPS Z. BO.001/1991 i SRPS Z BO.001/1; 2007

Butan CAS 106-97-8

MDK 1900 mg/m3  (800 ppm) za 8 sati izloženosti

Propan CAS 74-98-6

MDK 1800 mg/m3  (1000 ppm) za 8 sati izloženosti

Izobutan CAS 75-28-5

MDK 2350 mg/m3  (1000 ppm) za 8 sati izloženosti

Aluminum, prah CAS 7429-90-5

MDK 6 mg/m3

DNEL izvedene doze bez efekta

| Hemijski naziv | CAS broj | tip | Vrsta izloženosti | Trajanje izloženosti | vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n-butilacetat | 123-86-4 | potrošač | Inhalaciono | Kratkotrajno (lokalni efekti) | 859.7 mg/m3 |
|  |  | Radnik | Inhalaciono | Kratkotrajno (lokalni efekti) | 960 mg/m3 |
|  |  | potrošač | Inhalaciono | Kratkotrajno (sistemski efekti) | 859.7 mg/m3 |
|  |  | Radnik | Inhalaciono | Kratkotrajno (sistemski efekti) | 960 mg/m3 |
|  |  | potrošač | Inhalaciono | Dugotrajno (lokalno efekti) | 102,34 mg/m3 |
|  |  | Radnik | Inhalaciono | Dugotrajno (lokalno efekti) | 480 mg/m3 |
|  |  | potrošač | Inhalaciono | Dugotrajno (sistemski efekti) | 102,34 |
|  |  | Radnik | Inhalaciono | Dugotrajno (sistemski efekti) | 480 mg/m3 |
| Ksilen | 1330-20-7 | Radnik | Dermal | Dugotrajno (sistemski efekti) | 180 mg/kg bw/day |
|  |  | potrošač | Dermal | Dugotrajno (sistemski efekti) | 108 mg/kg bw/day |
|  |  | Radnik | Inhalaciono | Dugotrajno (sistemski efekti) | 77 mg/m³ |
|  |  | Radnik | Inhalaciono | Kratkotrajno (sistemski efekti) | 289 mg/m³ |
|  |  | Radnik | Inhalaciono | Kratkotrajno (lokalni efekti) | 289 mg/m³ |
|  |  | potrošač | Inhalaciono | Dugotrajno (sistemski efekti) | 14.8 mg/m³ |
|  |  | potrošač | Inhalaciono | Kratkotrajno (sistemski efekti) | 174 mg/m³ |
|  |  | potrošač | Inhalaciono | Kratkotrajno (lokalni efekti) | 174 mg/m³ |
| *Ugljovodonici, C9, aromatični | 64742-95-6 | Korisnici | Oralno | Dugotrajno (sistemski efekti) | 11 mg/kg |
|  |  | Korisnici | Dermalno | Dugotrajno (sistemski efekti) | 11 mg/kg |
|  |  | Korisnici | Inhalaciono | Dugotrajno (sistemski efekti) | 32 mg/m³ |
|  |  | Radnici | Inhalaciono | Dugotrajno (sistemski efekti) | 150 mg/m³ |
|  |  | Radnici | Dermalno | Dugotrajno (sistemski efekti) | 25 mg/m³ |

PNEC Predviđena koncentracija bez efekta

| Vrsta izloženosti | Vrednost n-butilacetat CAS 123-86-4 |
| --- | --- |
| Slatka voda | 0.18 mg/l |
| Morska voda | 0.018 mg/l |
| Sedimenti (slatka voda) | 0.981 mg/kg |
| Sedimenti (morska voda) | 0.0981 mg/kg |
| Zemlja | 0.0903 mg/kg |
| Mikroorganizmi u postrojenjima za tretman otpadnih voda (STP) | 35.6 mg/l |
| Slatka voda (povremeno ispuštanje) | - |

TT-telesne težine-

AF-faktor procene

| 8.2 Kontrola izloženosti: Podaci o tehničkoj kontroli: Nema podataka Zaštita očiju/lica Zaštitne naočare, Zaštitne naočare sa maskom u skladu sa standardom SRPS EN166 Zaštita kože ruku: Nepropustive rukavice, otporne na hemikalije u skladu sa standardom SRPS EN374 Zaštita kože drugih delova tela Nositi zaštitnu odeću otpornu na kiseline Zaštita disajnih organa Potrebno je koristiti zaštitnu masku sa filterom tipa A, ukoliko su prisutna isparenja Zaštita od termičke opasnosti: Nema podataka |  |
| --- | --- |

| POGLAVLJE 9. | FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA |
| --- | --- |

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima:

| a | Fizičko stanje pri standardnim uslovima pritiska i temperature | Tečnost, aerosol |
| --- | --- | --- |
| b | boja | obojen |
| v | miris | Na rastvarač |
| g | Tačka topljenja/ tačka mržnjenja | nije utvrđeno |
| d | Tačka ključanja ili početna tačka ključanja i obseg ključanja | nije utvrđeno |
| đ | zapaljivost | zapaljivo |
| e | Donja i gornja granica eksplozivnosti | 0,7 /12,8% Vol |
| ž | Tačka paljenja | nije utvrđeno |
| z | Temperatura samopaljenja | nije utvrđeno |
| i | Temperatura raspadanja | nije utvrđeno |
| j | pH | nije utvrđeno |
| k | Kinematički viskozitet | nije utvrđeno |
| l | Rastvorljivost (na standardnoj temperaturi, u vodi) | Nije rastvorljiv |
| lj | Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost) | nije utvrđeno |
| m | Napon pare | nije utvrđeno |
| n | Gustina i/ili relativna gustina | 0,75 g/ml na 20°C |
| nj | Relativna gustina pare | nije utvrđeno |
| o | Karakteristike čestice | nije utvrđeno |

9.2. Ostali podaci:

Mešljivost: nije dostupno

Provodljivost: nije dostupno

Rastvaranje u ulju: nije dostupno

Oksidoredukcioni potencijal: nije dostupno

| POGLAVLJE 10. | STABILNOST I REAKTIVNOST |
| --- | --- |

10.1. Reaktivnost

Stabilna pod uslovima preporučenim za transport i skladištenje.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilna pod normalnim uslovima.

10.3. Mogućnost nastanka reakcija

Rizik od paljenja i eksplozije na temperaturama iznad 500C

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

zagrevanje i kontakt sa ugrejanim površinama

10.5. Nekompatibilni materijali

Nema podataka

10.6. Opasni proizvodi razgradnje_

Nema podataka

| POGLAVLJE 11. | TOKSIKOLOŠKI PODACI |
| --- | --- |

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

a)Akutna toksičnost

**Aceton	CAS 67-64-1

LD50, oral, pacov: >5800mg/kg

LC50, inhalaciono, pacov:76 mg/l(4h)

LD50, dermal, zec 20000mg/kg

**Butan CAS 106-97-8

LC50, inhalaciono, pacov 658 mg/l /4h

**Propan CAS 74-98-6

Inhalaciono LC50, gas 4h 20 mg/l, pacov

** n-butil-acetat CAS 123-86-4

Oralno LD₅₀ 10.760 mg/kg (pacov) (OECD 423)

Dermalno LD₅₀: >14.112 mg/kg (zec) (OECD 403)

>5.000 mg/kg (zec) (OECD 402)

Inhalativno LC₅₀(4 h) 23,4 mg/l (pacov) (OECD 403)

**Ksilen CAS 1330-20-7

Inhalaciono LC50 (pacov) 47635 mg/L(5000ppm) 4 h;

Oral LD50 (pacov) 4300 mg/kg;

Dermal LD50 (zec) 1700mg/kg

**Etil benzen CAS  100-41-4

Inhalaciono LC50 (pacov) 17,2 mg/L 4 h;

Oral LD50 (pacov) 3500 mg/kg;

Dermal LD50 (zec) 15354 mg/kg

b)Korozija kože/iritacija kože:

Izaziva iritaciju kože

v)Teško oštećenje oka/iritacija oka:

Dovodi do jake iritacije oka

g) Senzibilizacija respiratornih organa/ senzibilizacija kože:

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

d) Mutagenost germinativnih ćelija:

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

đ)Karcinogenost:

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

e)Toksičnost po reprodukciju:

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

ž)Specifična toksičnost za ciljani organ-jednokratna izloženost

Može da izazove pospanost i nesvesticu

z) Specifična toksičnost za ciljani organ-višekratna izloženost

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

i)Opasnost od aspiracije

Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

11.2 Podaci o drugim opasnostima

Proizvod ne sadrži supstance koje mogu da izazovu endocrine poremećaje

**Podaci preuzeti sa sajta ECHA (Europen Chemicals agency)

| POGLAVLJE12 | EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI |
| --- | --- |

12.1. Toksičnost:

**Aceton	CAS 67-64-1

EC50, (48h), Daphnia magna 6100 mg/l

LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 5540 mg/l

NOEC, (96H), riba >100mg/l

**Butan CAS 106-97-8

Ribe LC50, 27,98 mg/l, 96h

Alge EC50 7,71 mg/l, 96h

**Propan CAS 74-98-6

Ribe LC50, 27,98 mg/l, 96h

Alge EC50 7,71 mg/l, 96h

** n-butil-acetat CAS 123-86-4

EC50 -Toksičnost na vrsti daphnia (statički) 44 mg/l (vodenbuha (Daphnia magna)) (48 h)

EC50 -Bakterijski otrov 959 mg/l (Pseudomonas putida) (18 h)

IC50 -Bakterijski otrov 356 mg/l (Tetrahymena pyriformis) (40 h)

LC50 -Otrovnost za ribe 64 mg/l (zebrafish (Brachydanio rerio)) (48 h)

62 mg/l (ide (Leuciscus idus)) (96 h)

18 mg/l (Pimephales promelas(Debeloglava gavčica)) (OECD 203)(96 h)

ErC50 -Otrov za alge (inhibicija rasta) (statički) 647,7 mg/l (green algae (Desmodesmus subspicatus))

(72 h)

NOEC (vodena) 23 mg/l (vodenbuha (Daphnia magna)) (OECD 211) 21 days

200 mg/l (green algae (Desmodesmus subspicatus)) (growth inhibition test)

**Ksilen CAS 1330-20-7

96 Hr LC50 Pimephales promelas: 13.4 mg/L [flow-through];

96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss:2.661-4.093 mg/L [static];

96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 13.5-17.3 mg/L;

96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 13.1-16.5 mg/L [flow-through];

96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 19 mg/L;

96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 7.711-9.591 mg/L [static];

96 Hr LC50 Pimephales promelas: 23.53-29.97 mg/L [static];

96 Hr LC50 Cyprinus carpio: 780 mg/L [semi-static];

96 Hr LC50 Cyprinus carpio: >780 mg/L;

96Hr LC50 Poecilia reticulata: 30.26-40.75 mg/L [static]

48 Hr EC50 water flea: 3.82 mg/L;

48 Hr LC50 Gammarus lacustris: 0.6 mg/L

**Etil benzen CAS # 100-41-4

72 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 4.6 mg/L;

96 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: >438 mg/L;

72 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 2.6 - 11.3 mg/L [static];

96 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 1.7 - 7.6 mg/L [static]

96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 11.0-18.0 mg/L [static];

96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 4.2 mg/L [semi-static];

96 Hr LC50 Pimephales promelas: 7.55-11 mg/L [flow-through];

96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 32 mg/L [static];

96 Hr LC50 Pimephales promelas: 9.1-15.6 mg/L [static];

96 Hr LC50 Poecilia reticulata: 9.6 mg/L [static]

48 Hr EC50 Daphnia magna: 1.8 - 2.4 mg/L

12.2. Perzistentnost i razgradljivost:

**Aceton CAS 67-64-1

90,9% za 28 dana (proizvodnja ugljen dioksida)

** n-butil-acetat CAS 123-86-4

70% za 28 dana OECD 301E

12.3. Potencijal bioakumulacije:

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)

**Butan CAS 106-97-8

Log Kow 1,09 (pH: 7, 20 °C)

**Propan CAS 74-98-6

Log Kow 1,09 (pH: 7, 20 °C)

**Aceton CAS 67-64-1

Log Pow -0,24

12.4. Mobilnost u zemljištu:

nije dostupno

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene:

Proizvod ne sadrži komponente identifikovane kao PBT ili vPvB u koncentraciji >0,1%

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima:

Proizvod ne sadrži supstance koje mogu da izazovu endocrine poremećaje

12.7. Ostali štetni efekti:

nema informacija

**Podaci preuzeti sa sajta ECHA (Europen Chemicals agency)

| POGLAVLJE 13 | ODLAGANJE |
| --- | --- |

13.1. Metode tretmana otpada:

Uklanjanje otpada:

Uklanjanje mora biti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RS’’, br. 36/09 i br.88/10, 14/16. 95/18, 35/23)

Kako su proizvod i ambalaža klasifikovani kao opasan otpad, predati ovlašćenom distributeru na dalje odlaganje

Ne odlagati u kanalizaciju i životnu sredinu.

Pravilnik o kategorijama ispitivanju i klasifikaciji otpada (,,Službeni glasnik RS’’, br. 56/10, 93/19, 39/21)

Index broj iz kataloga otpada:

16 05 04* gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance

08 01 11* otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama

15 01 11* 	metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom

| POGLAVLJE 14 | PODACI O TRANSPORTU |
| --- | --- |

14.1 UN broj ili ID broj

UN1950

14.2 UN naziv u transportu

AEROSOLS

14.3 Klasa opasnosti u transportu

2

14.4 Grupa pakovanja

Nije primenjivo

14.5 Opasnost po životnu sredinu

NE

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

ADR

Klasifikacioni kod: F1

Ograničene količine: 5l

Izuzete količine: E2

Transportna kategorija: 3

Tunel kod: D/E

Broj za označavanje opasnosti: 33

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije:

nije primenjivo

| POGLAVLJE 15 | REGULATORNI PODACI |
| --- | --- |

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju:

Zakon o hemikalijama,( „Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci „Službeni glasnik RS“ br. 41/23

Pravilnik o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa „Službeni glasnik RS“ br. 41/10; 5/15; 50/18

P3a Zapaljivi aerosoli

Kvalifikaciona količina (tone) za primenu nižeg nivoa 150 t

Kvalifikaciona količina (tone) za primenu zahteva višeg nivoa 500 t

15.2. Procene bezbednosti hemikalije:

Hemijska procena bezbednosti supstance nije sprovedena

| POGLAVLJE 16 | OSTALI PODACI |
| --- | --- |

- Validnost:

Sa ovim najnovijim izdanjem Bezbednosnog lista sva prethodna izdanja više nisu validna.

-Literatura

Bezbednosni list proizvođača

Sajt ECHA (Europen Chemicals agency)

Metode za procenu podataka korišćene u svrhu klasifikacije smeše:

Računska metoda

Spisak skraćenica i akronima:

CAS Chemical Abstract Service – Broj hemijskog jedinjenja i nekih smeša

EC European Commission number – Identifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji

PBT Perzistentne, bioakumulativno i toksično

vPvB Veoma perzistentno i veoma bioakumulativno

Spisak svih relevanthih obaveštenja o opasnosti korišćenih u poglavlju 2 i 3:

H-oznake:

H220 Veoma zapaljiv gas

H222 Veoma zapaljiv aerosol

H225 Lako zapaljiva tečnost i para

H226 Zapaljiva tečnost i para

H228 Zapaljiva čvrsta supstanca ili smeša

H261 U kontaktu sa vodom oslobađa zapaljive gasove

H280 Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

H312 Štetno u kontaktu sa kožom

H315 Izaziva iritaciju kože

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H332 Štetno ako se udiše

H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Klase opasnosti

Zap.teč.- Zapaljive tečnosti

Asp.1- Opasnost od aspiracije

Ak.toks- Akutna toksičnost

Irit.kože-Iritacija kože

Irit.oka-Iritacija oka

Spec.toks.-JI -Specifična toksičnost za ciljani organ –jednokratna izloženost

Vod.živ.sred.-hron.-Opasnost po vodenu životnu sredinu hronična

Informacije iz ovog bezbednosnog lista namenjene su svim koji koriste, rukuju, prodaju ili transportuju ovaj proizvod. Informacije ovde sadržane su zasnovane na sadašnjem stadijumu našeg znanja i podložne su izmenama, a mogu biti korištene isključivo kao smernice za korišćenje.